# Naloga

Postprocesor je program, ki omogoča prikaz in nadaljno obdelavo izračunanih podatkov (za razliko od preprocesorja, ki bi npr. omogočal interaktivni vnos podatkov za preračun).

Za grafičen prikaz rezultatov v programu uporabite jezik GKS ali PHIGS. Poprocesor naj omogoča prikaz konstrukcije v treh dimenzijah, s poljubnim zaporedjem transformacij v prostoru. V ta namen uporabi homogene matrike in iz njih sestavi kompozicijsko matriko. Projekcija na zaslon naj bo ortogonalna projekcija ravnine x-y. Ravninski nosilci imajo koordinato z=0. Na zahtevo (menu) mora program izrisati na konstrukcijo še označbe vozlov, palic, sile v palicah oziroma pomike. Ker so pomiki vozlišč majhni, jih je potrebno množiti s konstanto, da dobimo pretiran prikaz deformiranega paličja. Palice, ki so obremenjene na tlak izriši v rdeči barvi, natezno obremenjene pa v zeleni.

Program za prikaz mora uporabljati homogene transformacije v dvodimenzionalnem prostoru s kompozicijo matrik poljubnega vrstnega reda.

# Teoretične osnove

## GKS

GKS pomeni naslednje:

Graphical Kernel Standard

Osnovni cilj GKS je, da omogoči prenosljivost aplikacijskih programov na opremo različnih proizvajalcev, t.p. da se omogoči neodvisnost programa od programske opreme. To se omogoči tako, da ima program knjižnico GKS podprogramov. GKS definira funkcijo za grafične operacije na način, neodvisen od programskega jezika.

## GKS-prilagojen za naše potrebe

V laboratoriju LECAD so za naše potrebe prilagodili GKS standard. Na disku F se je pod imenom f:\lecad\lib\ nahajala datoteka gks.lib, ki jo je bilo potrebno skopirati in v programu Fortran pod opcijo Link options definirati pot do te knjižnice, ki je vsebovala GKS podprograme. Tedaj je bil Fortran pripravljen na grafično delo.

## Izhodni primitivi

Izhodni primitivi iz GKS so naslednji:

1. POLYLINES

Polylines izgledajo takole:

Ukazi pa so naslednji:

Call GPL(i,x,y)

... ukaz za izris polyline ( lomljenka )

i...   število točk

x,y. koordinate posameznih točk

Call GSPLCI(i)

... Gks Set PolyLine Color Indeks

... Ukaz za nastavitev barve lomljenke

i... številka, ki predstavlja posamezno barvo

2. TEKST

Tekst izgleda takole:

To je text

Ukazi pa so naslednji:

Call GTX(x,y,' tu napišemo tekst ')

... ukaz za izpis teksta

x,y... koordinati postavitve teksta na zaslonu (pozicioniranje)

' '.......med ta dva znaka napišemo tekst

Call GSCHH(i)

... ukaz za določitev višine črk

i... višina črk, ki se giblje med 5 in 99

3. LOK IN KROG

To izgleda takole:

Ukazi pa so naslednji:

Call GDP(i,x,y,r,1,datrec)

... Generalized Drawing Primitive

... ukaz za izris koga ali loka

i=2... število točk

x,y....koordinati središča in radij

r= -1...izriše se krog

r= -2...izriše se lok

datrec...podamo natančnost izrisa krožnice ali loka ( aproksimacija krožnice z

n kotnikom)

## Začetek in konec grafičnega dela

GKS standard predpisuje določeno obliko ukazov za začetek grafičnega dela in za zaključek le tega.

Call GOPKS( )

... ukaz odpre GKS - grafični del programa

...Gks Open gKS

Call GCLKS( )

... ukaz zapre GKS - grafični del programa

... Gks Close gKS

## Nastavitev zaslonskih koordinat

Zaslonske koordinate nastavimo z naslednjim ukazom:

Call GSWKVP(1,x1,y1,x2,y2)

... Gks Set WorKstation View Port

... ukaz definira zaslonske koordinate

x1,y1,x2,y2...koordinate okna, vrednosti morajo biti realne

## Nastavitev uporabniškega koordinatnega sistema

S prejšnim ukazom smo definirali okno oz. prostor v katerem delamo, s tem ukazom pa postavimo koordinatni sistem v ta prostor.

Call GSWN(1,x1,y1,x2,y2)

... Gks Set WiNdow

... ukaz definira uporabniški koordinatni sistem

x1,y1,x2,y2... točke, ki definirajo koordinatni sistem. Vrednosti morajo biti

realne.

## Homogene transformacijske matrike

Transformacije v prostoru opravljamo s pomočjo homogenih transformacijskih matrik. Matrike za posamezne transformacije so prikazane v nadaljevanju.

### Translacija

Premik točke za Dx v x smeri, za Dy v y smeri in za Dz v z smeri

T(Dx,Dy,Dz)=100001000010DxDyDz1

### Skaliranje

Skaliranje (povečava ali pomanjšava) za faktor Sx,Sy,Sz po posameznih koordinatah:

S(Sx,Sy,Sz)=Sx0000Sy0000Sz00001

### Rotacija

Rotiramo lahko okoli vseh treh osi.

Rotacija okoli z osi:

a...kot rotacije

Rz(a)=cosαsinα00−sinαcosα0000100001

Rotacija okoli x osi:

Rx(a)=10000cosαsinα00−sinαcosα00001

Rotacija okoli y osi

Ry(a)=cosα0sinα00100−sinα0cosα00001

# Program za grafični prikaz paličja - postprocesor

## Branje podatkov

Program najprej prebere podatke, ki jih je v datoteko gks.bin zapisal procesor. V tej datoteki se nahajajo podatki o dimenziji paličja, številu vozlišč in palic, koordinatah posameznih vozlišč, povezavah palic, notranjih silah v palicah ter pomikih posameznih vozlišč.

## Prikaz na zaslonu

Iz podatkov, ki jih je prebral, nato program določi maksimalne dimenzije posameznega paličja. Ta podatek nato uporabim pri odpiranju grafičnega okna, tako da dobim na začetku na zaslonu vedno izrisano celotno paličje. Paličje je v začetku prikazano kot ortogonalna projekcija ravnine x-y. Ob tem pa se na levi strani zaslona odpre menu z ustreznimi možnostimi manipuliranja izrisanega paličja. Posamezno opcijo izberemo z ustrezno črko, ki je zapisana v oklepaju. Po izbri program pokliče ustrezen podprogram ali pa samo preskoči na ustrezno mesto v programu in izvede zahtevano opcijo. Če smo pod opcijo izbrali posamezne transformacije, nato za izris izberemo črko i.